ELEKTRİK TESİSATI DUVAR BORULARI VE KABLO ÇEKİMİ KONTROL TUTANAĞI

|  |  | YİBF No: |
| --- | --- | --- |
| İlgili İdare | : | Arnavutköy Belediyesi |
| Yapı Ruhsat Tarihi ve No’su | : |  |
| Yapının Adresi | : |  |
| Pafta / Ada / Parsel No | : |  |
| Yapı İnşaat Alanı (m²) Cinsi | : |  |
| Yapı Sahibi | : |  |
| Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı | : |  |
| Yapı Müteahhidinin Adı | : |  |

Yukarıda belirtilen yapının;

- İç tesisat şebekesi beton içine atılan, duvarlara işlenen PVC borularının projeye uygunluğu kontrol edilmiştir. Priz linye, sortiler, ışık sortilerinde projesine uygun PVC borular kullanılmıştır.

- Ana ve tali panoların kasaları tetkik edilmiş olup uygunluğu saptanmıştır.

- Buat, anahtar ve rozans yerlerin projeye uygunluğu tahkik edilmiştir.

- PVC borular içinden klavuz teli geçirilmesi sağlanmıştır.

- Buat ve anahtar kasalarının sıvacı tarafından kapatılmaması için uyarılmış ve kasa boşlukları kağıtlarla doldurtulmuştur.

- Priz anahtar kasalarının yerden yüksekliği P:0.40 A:1,10 mt olacak şekilde kontrol edilmiştir.

- Şantiye elektrik panosunda tehlike ve ikaz levhalarının olduğu, kullanılan prizlerin etanj olduğu tespit edilmiştir.

- Telefon, zil, anten gibi zayıf akım tesisatının kasa ve borularının uygunluğu kontrol edilmiştir.

- Kablolar renk kodlarına uygun olarak döşenmiştir.

- Topraklama hatları çekilmiştir.

- Buattan buata geçişler klemens ile eklenmiştir.

İş bu tutanak ….. / ….. / 20….  Tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere, iki (2) nüsha olarak düzenlenmiştir.

| Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Adı-Soyadı, İmzası |  | Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Adı-Soyadı, İmzası |
| --- | --- | --- |
| Yapı Denetim Kuruluşu Kaşe / İmza |  | Yapı Müteahhidi / Şantiye Şefi Adı-Soyadı, İmzası |